Наручилац:Општинска управа Бор

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

-  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку - набавка радова

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору бразована решењем број 404-379/2018-III-01 од 29.05.2018.године. je,   у складу  са чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана 20.06.2018.године припремила измену конкурсне документације:

-Поглавље II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ стране 4,5,7 и 10, мењају се и гласе

- У поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, Образац 2, Образац структуре цене стране 23, 25, 27,28 и 32 мењају се и гласе:

У Прилогу конкурсне документације додаје се шема столарије

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Red. broj | Opis pozicije | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih podnih obloga i razbijanje ravnajućeg sloja do postojeće betonske konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 površine poda. | m2 | 564,94 |
| 2. | Demontaža postojećih pregeadnih zidova od gips- kartonskih pregrada sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 površine zidova koi se uklanjaju. 4,10+3,15+3,22+4,91+3,42+3,88+3,10+3,97+3,10 | m2 | 32,85 |
| 3. | Demontaža postojeće spoljne stolarije od kutijastih čeličnih profila sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | paušal |  |
| 4. | Demontaža postojeće unutrašnje stolarije od kutijastih čeličnih profila sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | paušal |  |
| 5. | Rušenje unutrašnjih zidanih zidova i formiranje otvora sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m3 . | m3 | 34,68 |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| 6. | Zidanje spoljnih zidova do visine parapeta termo blokovima d=20cm, u produžnom malteru R=1:2:6. Obračun po m3. | m3 | 12,64 |
| 7. | Zidanje spoljnih zidova u punoj svetloj visini termo blokovima d=20cm, u produžnom malteru R=1:2:6. Obračun po m3. | m3 | 2,13 |
| 8. | Nabavka potrebnog materijala, transport, izrada i ugradnja unutrašnjih pregrada od gips-kartonskih ploča, limenih pocinčanih profila tipa (CW/UW profili) kao noseće konstrukcije pregrade i ispune od mineralne vune d=8 cm WLG 035. ukupna debljina pregrade iznosi 10 cm. Unutrašnje pregrade su pune bez otvora za vrata, sa visinom od poda do plafona, sa vezivanjem podkonstrukcije za konstruktivne elemente u podu i u međusprtnoj konstrukciji. Međusobni spojevi između gipsanih ploča se bandažiraju, gipsaju odgovarajućim gipsom. Sve kompletno urađeno i ugrađeno na objektu plaća se po m2 urađene pregrade, na licu mesta a u svemu prema datim detaljima. Obračun po m2Obračun po m2 pokrivne površine. | m2 | 227,09 |
| 9. | Nabavka potrebnog materijala, transport, izrada i ugradnja unutrašnjih pregrada od gips-kartonskih ploča, limenih pocinčanih profila tipa (CW/UW profili) kao noseće konstrukcije pregrade i ispune od mineralne vune d=8 cm WLG 035. ukupna debljina pregrade iznosi 10 cm. U okviru pregrade predviđeni su otvori za vrata, sa visinom od 2.05m, sa vezivanjem podkonstrukcije za konstruktivne elemente u podu i u međusprtnoj konstrukciji. Međusobni spojevi između gipsanih ploča se bandažiraju, gipsaju odgovarajućim gipsom. Sve kompletno urađeno i ugrađeno na objektu plaća se po m2 urađene pregrade, na licu mesta a u svemu prema datim detaljima. Obračun po m2. | m2 | 211,03 |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 2 од од укупно 54 стране

| 10. | Izrada instalacionih gips karton pregrada u sanitarnim prostorijama vodootpornim gips-kartonskim pločama d=7cm na odgovarajućoj podkonstrukciji od limenih pocinčanih profila u svemu prema datim detaljima. Sve kompletno urađeno i ugrađeno na objektu. Obračun po m2 | m2 | 60,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Malterisanje unutrasnjih zidova od termo bloka i delom od betona, masinskim malterom, u dva sloja do visine parapeta. Obračun po m2. | m2 | 80,16 |
| 12. | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža spuštenog plafona po prostorijama do kote 3.60m od kote poda, koji se postavlja preko sopstvene metalne podkonstrukcije, koja ulazi u cenu pozicije u sklopu plafona su razne kaskade i profilacije koje su posebno obračunate. U plafone se ugrađuju svi potrebni elementi prema zahtevu projektanata instalaciija. Sve spojnice se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Sve kompletno urađeno i ugrađeno na objektu. Obračun po m2 | m2 | 549,57 |
|  | RAZNI RADOVI |  |  |
| 13. | Nabavka materijala, transport I Izrada polimer cementne hidroizolacije odnosno hidroizolacionog premaza d 2-3mm podova mokrih čvorova, kuhinja I tehničkih prostorija. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja gleterom. Podloga mora biti adekvatno pripremljena - sve prema upustvu proizvođača. Na spojevima zidova i podova, kao i na spojevima zidova kod tuš kabine potrebno je ugraditi elastičnu traku. Na delu instalacionih prodora izvršti zaptivanje sa epksidnim lepkom. Sama hidroizolacija se izvodi u slojevima preko cementne podloge, pre nanošenja pločica. Sve radove izvesti prema tehnickim normativima i uputstvu proizvodjaca. Obračun po m2. | m2 | 110,35 |
| 14. | Nabavka materijala, transport i Izrada termoizolacije ploče prizemlja od Austroterm stirodura XPS d=2cm zajedno sa polietilenskom folijom-parnom branom, (preko se postavlja cementna košuljica kao podloga za završni pod (posebna pozicija)). Obracun po m2. | m2 | 550,00 |
|  | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |
| 15. | Izrada cementnog estriha u mokrim cvorovima i kuhinji preko ploce sa izvlacenjem padova prema slivniku d=4cm | m2 | 73,71 |
| 16 | Izrada cementnog estriha ispod podova d=4cm | m2 | 478,70 |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja prozora sa fiksnim i sa delovima koji se mogu otvarati od Al profila koji su delom zastakljeni paketom stakala Float 6+15+6 sa argonskom ispunom od 90%, tako da maksimalno dozvoljeni koeficijent prolaza toplote bude Uw=1,10 W/m2K. U svemu prema detalju. Ugrađuje se preko, prethodno ugrađenog slepog štoka 2/3 cm. Šema otvaranja prema skici. Plaća se po komadu. Zidarska mera 285/251 | kom | 3,00 |
| 18. | Nabavka, transport i ugradnja prozora sa fiksnim i sa delovima koji se mogu otvarati od Al profila koji su delom zastakljeni paketom stakala Float 6+15+6 sa argonskom ispunom od 90%, tako da maksimalno dozvoljeni koeficijent prolaza toplote bude Uw=1,10 W/m2K. U svemu prema detalju. Ugrađuje se preko, prethodno ugrađenog slepog štoka 2/3 cm. Šema otvaranja prema skici. Plaća se po komadu. Zidarska mera 385/251 | kom | 4,00 |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 5 од од укупно 54 стране

| 27. | Unutrašnja jednokrilna puna vrata soba. Štok uraditi od lameliranog drveta- profina, plot od medijapana fino obrađen i prelepljen folijom u boji po izboru projektanta. Vrata snabdevena standardnim okovom za otvaranje po datoj šemi, kvakom, bravom za zaključavanje (sa po 2 ključa) i gumenim odbojnikom Zidarska mera 71/206 | kom | 9,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| 28. | Nabavka I ugradnja podnih keramickih plocica prve klase domaceg proizvodjaca u mokrim cvorovima, kuhinji I ostalim prostorijama gde su predvidjene keramicke plocice, po naknadnom izboru investitora. Postavljanje pločica na lepku za keramiku. Podloga je predviđena posebnom poz. predmera. | m2 | 240,46 |
| 29. | Oblaganje zidova mokrih cvorova, i u kuhinji keramičkim pločicama prve klase do viisne h= 150cm od kote poda, dimenzija, boja i tekstura po naknadnom izboru investitora, po sistemu fuga na fugu, lepljenjem lepkom za predhodno pripremljenu podlogu. | m2 | 268,41 |
| 30. | Izrada sokle od keramickih plocica prve klase domaceg proizvodjaca po izboru investitora. Soklu leputi lepkom | m2 | 160,00 |
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| 31. | Nabavka, transport i postavljanje homogenog vinila na sloju lepka sa prethodnom pripremom podloge izavrsnim postavljanjem ugaonih lajsni. Obračun po m² postavljenog parketa | m2 | 317,80 |
| 32. | Nabavka i ugradnja pragova na podu ispred kupatila sirine 15cm d=3cm,zavrsno obradjen.Po komadu | kom | 6,00 |
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  |
| 33. | Izrada demit fasade u visine parapetaod ekspandiranog polistirena 20gr/m2 d=10cm (Austrotherm) sa prekidima od kamene vune (Ursa DF40) u nivou horizontalnih i vertikalnih serklaža sa zavrsnom obradom mineralnim malterom. U svemu prema projektu. | m2 | 71,05 |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |
| 34. | Gletovanje i bojenje zidova i plafona akrilnim bojama u tonu po izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem površina u dva sloja.Sve ivice moraju biti vertikalne, odnosno horizontale i prave. | m2 | 2.415,86 |
|  | INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  |
| 35. | Izvođenje priključaka novoprojektovane kanalizacione mreže na postojeću kanalizacionu mrežu objekta.Obračunava se i plaća po komadu izvedenog priključka. |  |  |
|  | PVC Ø75 mm. na postojeću LG Ø150 | kom | 6,00 |
|  | PVC Ø110 mm. na postojeću LG Ø150 | kom | 10,00 |
| 36. | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za ugradnju u objektu. Spajanje cevi gumenim dihtungom. Cenom obuhvaćšena sva štemovanja, svi otvori , obujmice, potrebne skele i bojenje vidno montiranih cevi. Obračunava se i plaća po metru dužnom ugrađene mreže zajedno sa svim fazonskim komadima. |  |  |
|  | PVC Ø50 mm. | m' | 18,00 |
|  | PVC Ø75 mm. | m' | 27,00 |
|  | PVC Ø110 mm. | m' | 22,00 |
| 37. | Nabavka, transport i montaža PP podnih vertikalnih slivnika sa suvim sifonom, poklopcem i rešetkom od rosfraja proizvođača HL ili ekvivalentno. Obračunava se i plaća po broju ugrađenih komada slivnika. |  |  |
|  | PP Ø50 mm | kom | 7,00 |
| 38. | Nabavka, transport i montaža PVC „S“ sifona za vezu sanitarnih objekata i kanalizacione mreže. Obračunava se i plaća po komadu. |  |  |
|  | Za umivaonik PVC Ø50 mm. | kom | 17,00 |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 7 од од укупно 15 стране

| 63. | Nabavka, transport i montaža komplet engleskog WC-a " tipa "PANAMA-DEČIJA" od sanitarne keramike (keramička školjka sa ispiračem,WC - daska Uniset-antibakt i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrđenom komadu. | kom | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64. | Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika od sanitarne keramike (keramička školjka, "S" sifon i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. |  |  |
|  | vel. 60 x 50 cm. | kom | 17,00 |
| 65. | Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne baterije za umivaonik. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |
| 66. | Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne baterije za sudopere. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |
| 67. | Nabavka, transport i montaža jednodelne kabinet sudopere (školjka od rosfraja, drveni kabinet, "S" sifon i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |
| 68. | Nabavka, transport i ugradnja malog električnog bojlera za dva i više točeča mesta (bojler, konzole za vešanje i cevi za povezivanje sa baterijom). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. |  |  |
|  | V = 10 l. | kom | 8,00 |
| 69. | Nabavka, transport i ugradnja sifona za priključak veš-mašine. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |
| 70. | Nabavka, transport i ugradnja zidne slavine za veš- mašinu. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |
| 71. | Nabavka, transport i montaža ogledala u ramu iznad umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |
| 72. | Nabavka, transport i montaža police iznad umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |
| 73. | Nabavka, transport i montaža ovalnog držača peškira pored umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |
| 74. | Nabavka, transport i montaža držača taolet papira u rolni uz WC-šolju. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 11,00 |
| 75. | Nabavka, transport i montaža jednodelne saponjere uz umivaonik. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |
|  | NAPOJNI VODOVOVI |  |  |
| 76. | Nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje napojnog kabla tip: PP00-5x16mm²,1kV,Cu, iz najbližeg postojećeg OMM ormana do razvodnih ormana u objektu (RO.1) i (RO.2.). Ukupna dužina napojnog kabla uzeta je oko L=2x50m, (pravu dužinu napojnog kabla uzeti na licu mesta pre naručivanja). Pozicija obuhvata nabavku kabla, postavljanje i povezivanje na oba kraja u već iskopan rov, što ukupno iznosi: | m | 100,00 |
| 77. | Nabavka, isporuka i montaža materijala za izradu električne instalacije osvetljenja objekta kablom tipa: N2XH Y-3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se polaže ispod maltera po priloženim crtežima. Prosetčna dužina kabla po sijaličnom mestu je 15m. Plaća se komplet sa povezivanjem na instalacione prekidače što iznosi: | kom | 127,00 |
| 78. | Nabavka, isporuka i montaža materijala za instalaciju monofaznih priključnica u celom objektu, koje se montiraju u zidu po rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije i povezuju se kablom tip: N2XH-Y-3x2,5mm², 1kV, Cu, koji se takodje polaže u zidu ispod maltera. Prosečna dužina kabla po priključnici je 20m. Plaća se komplet sa povezivanjem na monofazne priključnice je : | kom | 28,00 |
| 79. | Nabavka, isporuka i montaža materijala za instalaciju trofaznih priključnica za poterbe električnih šporeta u kuhinjama svih stanova | kom | 2,00 |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 10 од од укупно 54 стране

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

ЈН ОУ 38-Р/2018

| Red. broj | Opis pozicije | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih podnih obloga i razbijanje ravnajućeg sloja do postojeće betonske konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 površine poda. | m2 | 564,94 |  |  |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih pregeadnih zidova od gips- kartonskih pregrada sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 površine zidova koi se uklanjaju. 4,10+3,15+3,22+4,91+3,42+3,88+3,10+3,97+3,10 | m2 | 32,85 |  |  |  |  |
| 3. | Demontaža postojeće spoljne stolarije od kutijastih čeličnih profila sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | paušal |  |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža postojeće unutrašnje stolarije od kutijastih čeličnih profila sa utovarom i odvozom šuta na deponiju | paušal |  |  |  |  |  |
| 5. | Rušenje unutrašnjih zidanih zidova i formiranje otvora sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m3 . | m3 | 34,68 |  |  |  |  |
|  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zidanje spoljnih zidova do visine parapeta termo blokovima d=20cm, u produžnom malteru R=1:2:6. Obračun po m3. | m3 | 12,64 |  |  |  |  |
| 7. | Zidanje spoljnih zidova u punoj svetloj visini termo blokovima d=20cm, u produžnom malteru R=1:2:6. Obračun po m3. | m3 | 2,13 |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka potrebnog materijala, transport, izrada i ugradnja unutrašnjih pregrada od gips-kartonskih ploča, limenih pocinčanih profila tipa (CW/UW profili) kao noseće konstrukcije pregrade i ispune od mineralne vune d=8 cm WLG 035. ukupna debljina pregrade iznosi 10 cm. Unutrašnje pregrade su pune bez otvora za vrata, sa visinom od poda do plafona, sa vezivanjem |  |  |  |  |  |  |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 23 од од укупно 54 стране

|  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Nabavka materijala, transport I Izrada polimer cementne hidroizolacije odnosno hidroizolacionog premaza d 2-3mm podova mokrih čvorova, kuhinja I tehničkih prostorija. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja gleterom. Podloga mora biti adekvatno pripremljena - sve prema upustvu proizvođača. Na spojevima zidova i podova, kao i na spojevima zidova kod tuš kabine potrebno je ugraditi elastičnu traku. Na delu instalacionih prodora izvršti zaptivanje sa epksidnim lepkom. Sama hidroizolacija se izvodi u slojevima preko cementne podloge, pre nanošenja pločica. Sve radove izvesti prema tehnickim normativima i uputstvu proizvodjaca. Obračun po m2. | m2 | 110,35 |  |  |  |  |
| 14. | Nabavka materijala, transport i Izrada termoizolacije ploče prizemlja od Austroterm stirodura XPS d=2cm zajedno sa polietilenskom folijom-parnom branom, (preko se postavlja cementna košuljica kao podloga za završni pod (posebna pozicija)). Obracun po m2. | m2 | 550,00 |  |  |  |  |
|  | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Izrada cementnog estriha u mokrim cvorovima i kuhinji preko ploce sa izvlacenjem padova prema slivniku d=4cm | m2 | 73,71 |  |  |  |  |
| 16 | Izrada cementnog estriha ispod podova d=4cm | m2 | 478,70 |  |  |  |  |
|  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nabavka, transport i ugradnja prozora sa fiksnim i sa delovima koji se mogu otvarati od Al profila koji su delom zastakljeni paketom stakala Float 6+15+6 sa argonskom ispunom od 90%, tako da maksimalno dozvoljeni koeficijent prolaza toplote bude Uw=1,10 W/m2K. U svemu prema detalju. Ugrađuje se preko, prethodno ugrađenog slepog štoka 2/3 cm. Šema otvaranja prema skici. Plaća se po komadu. Zidarska mera 285/251 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 18. | Nabavka, transport i ugradnja prozora sa fiksnim i sa delovima koji se mogu otvarati od Al profila koji su delom zastakljeni paketom stakala Float 6+15+6 sa argonskom ispunom od 90%, tako da maksimalno dozvoljeni koeficijent prolaza toplote bude Uw=1,10 W/m2K. U svemu prema detalju. Ugrađuje se preko, prethodno ugrađenog slepog štoka 2/3 cm. Šema otvaranja prema skici. Plaća se po komadu. Zidarska mera 385/251 | kom | 4,00 |  |  |  |  |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 25 од од укупно 54 стране

|  | bravama i osiguranjem. Šema otvaranja prema skici. Plaća se po komadu. Zidarska mera 101/231 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25. | Unutrašnja jednokrilna puna vrata . Štok uraditi od lameliranog drveta- profina, plot od medijapana fino obrađen i prelepljen folijom u boji po izboru projektanta. Vrata snabdevena standardnim okovom za otvaranje po datoj šemi, kvakom, bravom za zaključavanje (sa po 2 ključa) i gumenim odbojnikom. Zidarska mera 91/206 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Unutrašnja jednokrilna puna vrata soba. Štok uraditi od lameliranog drveta- profina, plot od medijapana fino obrađen i prelepljen folijom u boji po izboru projektanta. Vrata snabdevena standardnim okovom za otvaranje po datoj šemi, kvakom, bravom za zaključavanje (sa po 2 ključa) i gumenim odbojnikom Zidarska mera 81/206 | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 27. | Unutrašnja jednokrilna puna vrata soba. Štok uraditi od lameliranog drveta- profina, plot od medijapana fino obrađen i prelepljen folijom u boji po izboru projektanta. Vrata snabdevena standardnim okovom za otvaranje po datoj šemi, kvakom, bravom za zaključavanje (sa po 2 ključa) i gumenim odbojnikom. Zidarska mera 71/206 | kom | 9,00 |  |  |  |  |
|  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Nabavka I ugradnja podnih keramickih plocica prve klase domaceg proizvodjaca u mokrim cvorovima, kuhinji I ostalim prostorijama gde su predvidjene keramicke plocice, po naknadnom izboru investitora. Postavljanje pločica na lepku za keramiku. Podloga je predviđena posebnom poz. predmera. | m2 | 240,46 |  |  |  |  |
| 29. | Oblaganje zidova mokrih cvorova, i u kuhinji keramičkim pločicama prve klase do viisne h= 150cm od kote poda, dimenzija, boja i tekstura po naknadnom izboru investitora, po sistemu fuga na fugu, lepljenjem lepkom za predhodno pripremljenu podlogu. | m2 | 268,41 |  |  |  |  |
| 30. | Izrada sokle od keramickih plocica prve klase domaceg proizvodjaca po izboru investitora. Soklu leputi lepkom | m2 | 160,00 |  |  |  |  |
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Nabavka, transport i postavljanje homogenog vinila na sloju lepka sa prethodnom pripremom podloge izavrsnim postavljanjem ugaonih lajsni. Obračun po m² postavljenog parketa | m2 | 317,80 |  |  |  |  |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 27 од од укупно 54 стране

| 32. | Nabavka i ugradnja pragova na podu ispred kupatila sirine 15cm d=3cm,zavrsno obradjen.Po komadu | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Izrada demit fasade u visine parapetaod ekspandiranog polistirena 20gr/m2 d=10cm (Austrotherm) sa prekidima od kamene vune (Ursa DF40) u nivou horizontalnih i vertikalnih serklaža sa zavrsnom obradom mineralnim malterom. U svemu prema projektu. | m2 | 71,05 |  |  |  |  |
|  | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Gletovanje i bojenje zidova i plafona akrilnim bojama u tonu po izboru projektanta sa prethodnim gletovanjem površina u dva sloja.Sve ivice moraju biti vertikalne, odnosno horizontale i prave. | m2 | 2.415,86 |  |  |  |  |
|  | INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Izvođenje priključaka novoprojektovane kanalizacione mreže na postojeću kanalizacionu mrežu objekta.Obračunava se i plaća po komadu izvedenog priključka. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø75 mm. na postojeću LG Ø150 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  | PVC Ø110 mm. na postojeću LG Ø150 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 36. | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za ugradnju u objektu. Spajanje cevi gumenim dihtungom. Cenom obuhvaćšena sva štemovanja, svi otvori , obujmice, potrebne skele i bojenje vidno montiranih cevi. Obračunava se i plaća po metru dužnom ugrađene mreže zajedno sa svim fazonskim komadima. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø50 mm. | m' | 18,00 |  |  |  |  |
|  | PVC Ø75 mm. | m' | 27,00 |  |  |  |  |
|  | PVC Ø110 mm. | m' | 22,00 |  |  |  |  |
| 37. | Nabavka, transport i montaža PP podnih vertikalnih slivnika sa suvim sifonom, poklopcem i rešetkom od rosfraja proizvođača HL ili ekvivalentno. Obračunava se i plaća po broju ugrađenih komada slivnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | PP Ø50 mm | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 38. | Nabavka, transport i montaža PVC „S“ sifona za vezu sanitarnih objekata i kanalizacione mreže. Obračunava se i plaća po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za umivaonik PVC Ø50 mm. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
|  | za sudoperu PVC Ø50 mm. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 39. | Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vodo- nepropustnost |  |  |  |  |  |  |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 28 од од укупно 54 стране

|  | SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Nabavka, transport i montaža komplet engleskog WC-a "Monoblok" tipa "Baltik" ili "Simplon" od sanitarne keramike (keramička školjka sa ispiračem i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 63. | Nabavka, transport i montaža komplet engleskog WC-a " tipa "PANAMA-DEČIJA" od sanitarne keramike (keramička školjka sa ispiračem,WC - daska Uniset-antibakt i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrđenom komadu. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 64. | Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika od sanitarne keramike (keramička školjka, "S" sifon i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | vel. 60 x 50 cm. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 65. | Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne baterije za umivaonik. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 66. | Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne baterije za sudopere. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 67. | Nabavka, transport i montaža jednodelne kabinet sudopere (školjka od rosfraja, drveni kabinet, "S" sifon i spojni materijal). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 68. | Nabavka, transport i ugradnja malog električnog bojlera za dva i više točeča mesta (bojler, konzole za vešanje i cevi za povezivanje sa baterijom). Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | V = 10 l. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 69. | Nabavka, transport i ugradnja sifona za priključak veš-mašine. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 70. | Nabavka, transport i ugradnja zidne slavine za veš- mašinu. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 71. | Nabavka, transport i montaža ogledala u ramu iznad umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 72. | Nabavka, transport i montaža police iznad umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 73. | Nabavka, transport i montaža ovalnog držača peškira pored umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 74. | Nabavka, transport i montaža držača taolet papira u rolni uz WC-šolju. Obračunava se i plaća po ugrađenom komadu. | kom | 11,00 |  |  |  |  |

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОУ 38-Р/2018

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

страна 32 од од укупно 54 стране